МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

Факультет инженерной механики

Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности

«Гидромашины и компрессоры»

Домашнее задание №1

«Пересчет характеристики центробежного насоса»

Вариант 11

Выполнила:

Студентка группы РТ-23-12

Кузина П.А.

Проверил:

Шайхулов Р.М.

Москва, 2026

# Содержание

Цель работы

1. Пересчет характеристики центробежного насоса при изменении частоты вращения вала

2. Пересчет характеристики центробежного насоса при изменении свойств перекачиваемой жидкости

Выводы

# Цель работы

Знакомство с методикой пересчета и влиянием изменения числа оборотов колеса и вязкости перекачиваемой жидкости на гидравлическую характеристику центробежного насоса.

Исходные данные (вариант 11): характеристика насоса — рис. 4.43 (НОВОМЕТ ВНН5-15, 100 ступеней, n = 2910 об/мин, ρ = 1000 кг/м³); новая частота вращения n = 2910 − 22·2·11 = 2426 об/мин; кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости ν = (10 + 1,5·11)·10⁻⁶ = 26,5·10⁻⁶ м²/с; плотность ρ = 1000 − 15·1,5·11 = 752,5 кг/м³.

# 1. Пересчет характеристики центробежного насоса при изменении частоты вращения вала

Исходными данными для пересчета гидравлической характеристики являются зависимости H = f₁(Q), N = f₂(Q), η = f₃(Q) при ρ = 1000 кг/м³, n = 2910 об/мин, ν = 1·10⁻⁶ м²/с, полученные с графиков характеристики центробежного насоса (рисунок 1).

Рисунок 1. Характеристика насоса ВНН5-15 (рис. 4.43)

На основании этих графиков составляется таблица с данными по «старой» характеристике (таблица 1).

Таблица 1

| n = 2910 об/мин | Qс, м³/сут | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 19,2 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hс, м | 705 | 670 | 630 | 575 | 500 | 435 | 0 |
|  | Nс, Вт | 3100 | 3000 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 4700 |
|  | ηс, % | 0 | 10 | 18,5 | 25 | 27,5 | 26,5 | 0 |

Затем для каждой точки «старой» характеристики по формулам подобия рассчитываются параметры «новой» характеристики:

Qн=Qс·nнnс;		(1)

Hн=Hс·(nнnс)2;		(2)

Nн=Nс·ρнρс·(nнnс)3,		(3)

где Qс, Qн — подача насоса при заданной и новой частоте вращения (м³/сут); Hс, Hн — напор (м); Nс, Nн — потребляемая мощность (Вт); nс, nн — заданная и новая частота вращения (об/мин); ρс, ρн — плотность перекачиваемой жидкости (кг/м³). При пересчете по частоте вращения жидкость та же (вода), поэтому ρн/ρс = 1.

Полезная мощность и КПД:

Nп=ρgHнQн;		(4)

ηн=NпNн.		(5)

В формуле (4) подача подставляется в м³/с (Q, м³/сут : 86 400). Результаты расчета — в таблице 2.

Таблица 2

| n = 2426 об/мин | Qн, м³/сут | 0 | 3,33 | 6,67 | 10 | 13,34 | 16,01 | 27,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hн, м | 490 | 465,7 | 437,9 | 399,6 | 347,5 | 302,3 | 0 |
|  | Nн, Вт | 1796 | 1738 | 1738 | 1854 | 1970 | 2086 | 2723 |
|  | Nп, Вт | 0 | 176 | 332 | 454 | 526 | 549 | 0 |
|  | ηн, % | 0 | 10,1 | 19,1 | 24,5 | 26,7 | 26,3 | 0 |

По результатам пересчета в одной системе координат построены гидравлические характеристики насоса на «старом» и «новом» режимах работы (рисунок 2).

Рисунок 2. Характеристики насоса при n = 2910 и n = 2426 об/мин

Уменьшение частоты вращения вала с 2910 до 2426 об/мин (на 16,6 %) приводит к уменьшению подачи пропорционально n (максимальная подача — с 33 до 27,5 м³/сут), напора — пропорционально n² (напор при нулевой подаче — с 705 до 490 м, на 30,5 %) и потребляемой мощности — пропорционально n³ (на 42 %). Максимальный КПД при этом остается практически неизменным (≈27 %), так как режимы подобны; оптимальная подача и рабочая часть характеристики смещаются влево (оптимальная подача — с 16 до 13,3 м³/сут).

# 2. Пересчет характеристики центробежного насоса при изменении свойств перекачиваемой жидкости

Исходными данными для пересчета являются зависимости H = f₁(Q), N = f₂(Q), η = f₃(Q) при ρ = 1000 кг/м³, n = 2910 об/мин, ν = 1·10⁻⁶ м²/с (рисунок 1). Режимы выбраны в долях оптимальной подачи Q₀ = 16 м³/сут: 0,4Q₀; 0,6Q₀; 0,8Q₀; Q₀; 1,2Q₀; 1,4Q₀ (таблица 3).

Таблица 3

| ν = 1·10⁻⁶ м²/с | Qв, м³/сут | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16 | 19,2 | 22,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hв, м | 640 | 610 | 560 | 500 | 440 | 345 |
|  | Nв, кВт | 3 | 3,05 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,9 |
|  | ηв, % | 15,5 | 22 | 25,5 | 27,5 | 26 | 23 |

Пересчет характеристики с воды на более вязкую жидкость (ν = 26,5·10⁻⁶ м²/с, ρ = 752,5 кг/м³) выполняется с помощью экспериментальных пересчетных коэффициентов:

Qν=kQ·Qв;		(6)

Hν=kH·Hв;		(7)

ην=kη·ηв,		(8)

где Qν, Hν, ην — подача, напор и КПД насоса при работе на вязкой жидкости; Qв, Hв, ηв — то же при работе на воде; kQ, kH, kη — пересчетные коэффициенты.

Коэффициенты определяются по графику П.Д. Ляпкова (рисунок 3) в зависимости от числа Рейнольдса:

Re=3Qов2·nν,		(9)

где Qов — подача насоса в оптимальном режиме при работе на воде, м³/с; n — частота вращения, об/мин (как указано в подписи к графику Ляпкова); ν — кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, м²/с.

Для Qов = 16 м³/сут = 1,852·10⁻⁴ м³/с, n = 2910 об/мин, ν = 26,5·10⁻⁶ м²/с: Re = ∛((1,852·10⁻⁴)²·2910) / 26,5·10⁻⁶ ≈ 1750.

Рисунок 3. Коэффициенты пересчета характеристик центробежных насосов (по П.Д. Ляпкову)

По графику при Re ≈ 1750: kQ = 0,69; kη = 0,35; kH — по кривым режимов 0,4Q₀ … 1,4Q₀: 0,9; 0,885; 0,86; 0,825; 0,78; 0,73.

Полезная и потребляемая мощность насоса на вязкой жидкости:

Nпν=ρgQνHν,		(10)

где ρ — плотность перекачиваемой жидкости (752,5 кг/м³);

Nν=Nпνην.		(11)

Пересчетные коэффициенты и новые значения параметров — в таблице 4.

Таблица 4

| Параметры | Re | 1750 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kQ | 0,69 |  |  |  |  |  |
|  | kH | 0,9 | 0,885 | 0,86 | 0,825 | 0,78 | 0,73 |
|  | kη | 0,35 |  |  |  |  |  |
| ν = 26,5·10⁻⁶ м²/с, ρ = 752,5 кг/м³ | Qν, м³/сут | 4,42 | 6,62 | 8,83 | 11,04 | 13,25 | 15,46 |
|  | Hν, м | 576 | 539,9 | 481,6 | 412,5 | 343,2 | 251,8 |
|  | Nпν, кВт | 0,217 | 0,306 | 0,363 | 0,389 | 0,388 | 0,333 |
|  | Nν, кВт | 4,01 | 3,97 | 4,07 | 4,04 | 4,27 | 4,13 |
|  | ην, % | 5,42 | 7,7 | 8,92 | 9,63 | 9,1 | 8,05 |

По результатам пересчета в одной системе координат построены характеристики насоса при работе на воде и на более вязкой жидкости (рисунок 4).

Рисунок 4. Характеристики насоса на воде и на вязкой жидкости

При увеличении вязкости перекачиваемой жидкости в 26,5 раза (Re ≈ 1750) подача насоса уменьшается на 31 % (kQ = 0,69), напор — на 10–27 % (сильнее на больших подачах, кривая H(Q) становится круче), КПД падает почти в 3 раза (с 27,5 до 9,6 % в оптимальном режиме) из-за роста дисковых и гидравлических потерь. Потребляемая мощность возрастает (в оптимальном режиме с 3,3 до 4,0 кВт, на 22 %), хотя полезная мощность уменьшается.

# Выводы

1. Пересчет по формулам подобия показал, что при уменьшении частоты вращения подача насоса уменьшается пропорционально n, напор — пропорционально n², мощность — пропорционально n³, а максимальный КПД сохраняется. Поэтому изменение частоты вращения — наиболее экономичный способ регулирования работы насоса.

2. При перекачке вязкой жидкости характеристика насоса существенно ухудшается: снижаются подача, напор и особенно КПД, растет потребляемая мощность. Для насоса ВНН5-15 при ν = 26,5·10⁻⁶ м²/с КПД в оптимуме снижается с 27,5 до 9,6 %, а потребляемая мощность растет на 22 %, что необходимо учитывать при выборе двигателя и режима работы установки.