Разбор ДЗ №1 «Пересчет характеристики ЦН», вариант 11 (Кузина П.А.)

что исправлено и почему

Работа в целом выполнена верно: методика понята правильно, значения с графика насоса сняты аккуратно (сверено по увеличенному графику), коэффициенты по графику Ляпкова для использованного Re сняты точно, Excel-расчет корректен. Нашлось несколько ошибок — одна существенная (число Re), остальные мелкие. Все они исправлены в прилагаемых файлах: «ДЗ1_вар11_Кузина_исправлено.docx» и «ДЗ1_вар11_Кузина_исправлено.xlsx» (тот же файл Excel, изменены только ячейки, указанные ниже).

## 1. Число Рейнольдса — существенная ошибка

- В Excel (лист «задание 2», ячейка C6) Re считается по подаче C2 = 6,4 м³/сут — это режим 0,4Q₀, а не оптимальная подача. В тексте отчета (формула 9) правильно написано, что Qв — оптимальная подача, т.е. это просто сбилась ссылка на ячейку: должно быть F2 = 16 м³/сут.

- Правильно: Re = ∛((16/86400)²·2910) / 26,5·10⁻⁶ ≈ 1750 (вместо 950).

- В тексте отчета сказано, что n — в об/с, а в расчете взято 2910 об/мин. Верно — об/мин: так указано в подписи к графику Ляпкова (Приложение 1 методички). В исправленном отчете подпись к формуле 9 поправлена. (Если считать с n в об/с, Re ≈ 450 — у самого края графика, на этом основании об/мин явно имелись в виду.)

- Следствие: коэффициенты при Re ≈ 1750 по графику: kQ = 0,69 (было 0,59), kη = 0,35 (было 0,25), kH = 0,90; 0,885; 0,86; 0,825; 0,78; 0,73 (было 0,87; 0,85; 0,80; 0,76; 0,70; 0,65). Значения при Re = 950 у тебя сняты с графика правильно — ошибка только в самом Re.

- Изменились результаты таблицы 4: например, в оптимуме Qν = 11,04 м³/сут (было 9,44), Hν = 412,5 м (было 380), ην = 9,6 % (было 6,9 %), Nν = 4,04 кВт (было 4,46).

## 2. Таблица 1 — две точки сняты с графика неточно

- Q = 33 м³/сут: Nс = 3800 Вт → ≈ 4700 Вт. Кривая Q–N к концу поднимается до ≈4,7 кВт (по короткой шкале «N, кВт»: 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0). 3,8 кВт на графике соответствует Q ≈ 22 — у тебя же в таблице 3 при Q = 22,4 стоит N = 3,9 кВт, т.е. значение 3800 при Q = 33 не согласуется с остальными.

- Q = 4 м³/сут: ηс = 7,5 % → ≈ 10 %. Проверка: η = ρgHQ/N = 1000·9,81·670·(4/86400)/3000 = 10,1 % — ровно столько и вышло у тебя в «новой» характеристике (ηн = 10,1 %), а по подобию КПД должен сохраняться. Кривая Q–η при Q = 4 проходит на уровне 10 %.

- Следствие: Nн при Q = 27,5 м³/сут = 2723 Вт (было 2202). Остальные значения таблицы 2 не меняются.

## 3. Вывод к части 1 перепутан

- Было: «Увеличение числа оборотов приводит к уменьшению напора и потребляемой мощности…». Частота вращения уменьшалась (2910 → 2426 об/мин), поэтому правильно: «Уменьшение числа оборотов приводит к уменьшению подачи (∝ n), напора (∝ n²) и потребляемой мощности (∝ n³)…». В исправленном отчете вывод переписан с цифрами.

## 4. Вывод к части 2 преувеличен

- Было: «многократное падение КПД и напора». Напор падает на 10–27 % (не многократно); КПД — почти в 3 раза; потребляемая мощность растет на ~22 % в оптимуме. В исправленном отчете вывод дан с цифрами.

## 5. Оформление графиков

- Рисунок 4: ось подписана «N, Вт», а шкала 0–16 — это кВт.

- Рисунок 2: на графике кривая КПД «новой» характеристики оказалась выше «старой» (≈29 % против ≈28 %), хотя в таблице ηн ≤ ηс — похоже, кривые η привязаны к разным осям. Преподаватель может спросить.

- В исправленном отчете графики перестроены: H(Q), N(Q) и η(Q) — на трех соседних графиках с одной осью у каждого, «старая»/«новая» (вода/вязкая) характеристики — в одних осях.

## 6. Что было сделано правильно (проверено)

- Исходные данные варианта: n = 2426 об/мин, ν = 26,5·10⁻⁶ м²/с, ρ = 752,5 кг/м³.

- Снятие H(Q), N(Q), η(Q) с рис. 4.43 (кроме двух точек выше) — в пределах 1–3 %.

- Формулы подобия, перевод м³/сут → м³/с, полезная мощность и КПД в части 1.

- Метод в части 2: одни kQ и kη на все режимы, kH — по кривым режимов 0,4…1,4Q₀; Nпν с плотностью 752,5 кг/м³; Nν = Nпν/ην.

- Коэффициенты по графику Ляпкова для Re = 950 сняты точно (сверено программной оцифровкой графика).

Примечание. В методичке Re записан неоднозначно: в тексте (формула 2) — подача режима и n в об/с, на графике — оптимальная подача и n в об/мин. Исправленный вариант сделан по подписи к графику Ляпкова (это стандартный метод: одно Re по оптимальной подаче). Если преподаватель требует иначе — в Excel достаточно поменять формулу в ячейке C6 и снять коэффициенты заново.