МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НЕФТИ И ГАЗА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

Факультет инженерной механики

Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1

по дисциплине «Гидромашины и компрессоры»

на тему: «Пересчет характеристики центробежного насоса»

Вариант 7

Выполнил:

студент группы РТ-23-12

__________________

Проверил:

Шайхулов Р.М.

Москва, 2026

# СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы	3

1 Пересчет характеристики при изменении частоты вращения вала	3

2 Пересчет характеристики при изменении свойств жидкости	5

Выводы	9

Список литературы	9

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы – ознакомиться с методикой пересчета гидравлической характеристики центробежного насоса и выяснить, как на нее влияют число оборотов вала и вязкость перекачиваемой жидкости.

Исходные данные (вариант 7): погружной насос 225(226)ЭЦНАКИ5‑45(Тв), 100 ступеней. Характеристика насоса снята на воде (ρ = 1000 кг/м3, ν = 1·10-6 м2/с) при частоте вращения n = 2910 об/мин.

# 1 Пересчет характеристики центробежного насоса при изменении частоты вращения вала

Характеристика насоса при n = 2910 об/мин приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Характеристика насоса 225(226)ЭЦНАКИ5-45(Тв)

С графика сняты значения напора Hс, потребляемой мощности Nс и КПД ηс в десяти точках. Новая частота вращения:

nн=2910−22∙2∙7=2602 об/мин.

Пересчет выполнялся по формулам подобия:

Qн=Qс∙nнnс	(1)

Hн=Hс∙(nнnс)2	(2)

Nн=Nс∙ρнρс∙(nнnс)3	(3)

где Qс, Qн – подача насоса при заданной и новой частоте вращения, м3/с; Hс, Hн – напор, м; Nс, Nн – потребляемая мощность, Вт; nс, nн – заданная и новая частота вращения, об/мин; ρс, ρн – плотность жидкости, кг/м3. Насос в обоих случаях работает на воде, поэтому ρн/ρс = 1.

Полезная мощность и КПД на новом режиме:

Nп=ρgHнQн	(4)

ηн=NпNн	(5)

где ρ = 1000 кг/м3 – плотность воды; g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения.

Пример расчета для точки 6 (Qс = 46 м3/сут = 0,532·10-3 м3/с):

Qн=0,532∙10−3∙26022910=0,476∙10−3 м3/с (41,1 м3/сут);

Hн=435∙(26022910)2=348 м;

Nн=6150∙(26022910)3=4397 Вт;

Nп=1000∙9,81∙347,8∙0,476∙10−3=1624 Вт;

ηн=16244397=0,369 (36,9 %).

Остальные точки рассчитаны так же, результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика ЦН при различных значениях оборотов вала

| Точка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nс = 2910 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qс, м3/сут | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 46 | 55 | 65 | 75 | 84 |
| Qс, м3/с·10-3 | 0,000 | 0,116 | 0,231 | 0,347 | 0,463 | 0,532 | 0,637 | 0,752 | 0,868 | 0,972 |
| Hс, м | 530 | 530 | 525 | 505 | 465 | 435 | 380 | 305 | 180 | 0 |
| Nс, Вт | 4450 | 4850 | 5150 | 5450 | 5850 | 6150 | 6800 | 7750 | 8900 | 10000 |
| ηс, % | 0,0 | 12,5 | 23,0 | 31,5 | 36,0 | 37,0 | 35,0 | 29,0 | 17,0 | 0,0 |
| nн = 2602 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qн, м3/сут | 0,0 | 8,9 | 17,9 | 26,8 | 35,8 | 41,1 | 49,2 | 58,1 | 67,1 | 75,1 |
| Qн, м3/с·10-3 | 0,000 | 0,103 | 0,207 | 0,310 | 0,414 | 0,476 | 0,569 | 0,673 | 0,776 | 0,869 |
| Hн, м | 424 | 424 | 420 | 404 | 372 | 348 | 304 | 244 | 144 | 0 |
| Nн, Вт | 3181 | 3467 | 3682 | 3896 | 4182 | 4397 | 4861 | 5540 | 6363 | 7149 |
| Nп, Вт | 0 | 430 | 852 | 1230 | 1510 | 1624 | 1696 | 1609 | 1096 | 0 |
| ηн, % | 0,0 | 12,4 | 23,1 | 31,6 | 36,1 | 36,9 | 34,9 | 29,0 | 17,2 | 0,0 |

По данным таблицы 1 построены характеристики насоса при старой и новой частоте вращения (рисунок 2).

Рисунок 2 – Характеристики насоса при n = 2910 и n = 2602 об/мин

При снижении частоты вращения на 10,6 % все кривые сместились вниз и влево. Напор при нулевой подаче уменьшился с 530 до 424 м, то есть на 20 %, а максимальная подача с 84 до 75,1 м3/сут. Мощность в оптимальном режиме снизилась с 6,15 до 4,40 кВт (на 28,5 %). Оптимальный режим сместился с 46 до 41,1 м3/сут.

По формулам подобия КПД насоса не меняется. В расчете максимальный КПД получился 36,9 % вместо 37 %, небольшие отличия в точках (до 0,4 %) получились из-за неточности снятия N и η с графика.

# 2 Пересчет характеристики центробежного насоса при изменении свойств перекачиваемой жидкости

Пересчитывается характеристика того же насоса при работе на вязкой жидкости. Частота вращения остается n = 2910 об/мин. Вязкость и плотность жидкости по варианту:

ν=(10+1,5∙7)∙10−6=20,5∙10−6 м2/с;

ρ=1000−15∙1,5∙7=842,5 кг/м3.

На воде максимальный КПД 37 % насос имеет при подаче Q0 = 46 м3/сут. Для пересчета выбрано пять режимов: 0,6Q0; 0,8Q0; Q0; 1,2Q0 и 1,4Q0. Напор, мощность и КПД для них сняты с рисунка 1.

Пересчет выполняется с помощью опытных коэффициентов:

Qν=KQ∙Qв	(6)

Hν=KH∙Hв	(7)

ην=Kη∙ηв	(8)

где Qν, Hν, ην – подача, напор и КПД насоса на вязкой жидкости; Qв, Hв, ηв – то же на воде; KQ, KH, Kη – пересчетные коэффициенты.

Коэффициенты находятся по графику П.Д. Ляпкова (рисунок 3) в зависимости от числа Рейнольдса:

Re = 3Qов2∙nν	(9)

где Qов – оптимальная подача насоса на воде, м3/с; n – частота вращения, при которой снята характеристика, об/мин; ν – кинематическая вязкость жидкости, м2/с.

Qов = 46 м3/сут = 0,532·10-3 м3/с, тогда

Re = 3(0,532∙10−3)2∙291020,5∙10−6=4575.

Число Рейнольдса считается один раз по оптимальной подаче и относится ко всей характеристике. Коэффициенты KQ и Kη одинаковы для всех режимов, а KH для каждого режима снимается по своей кривой (от 0,6Q0 до 1,4Q0).

Рисунок 3 – Коэффициенты пересчета характеристик центробежных насосов (по П.Д. Ляпкову)

При Re = 4575 по графику получено KQ = 0,84, Kη = 0,53, KH = 0,94; 0,92; 0,90; 0,87; 0,83 (для режимов от 0,6Q0 до 1,4Q0).

Полезная и потребляемая мощность на вязкой жидкости:

Nпν=ρgHνQν	(10)

Nν=Nпνην	(11)

где ρ = 842,5 кг/м3 – плотность перекачиваемой жидкости.

Пример расчета для режима Q0:

Qν=0,84∙46=38,6 м3/сут (0,447·10-3 м3/с);

Hν=0,90∙435=392 м;

ην=0,53∙37=19,6 %;

Nпν=842,5∙9,81∙391,5∙0,447∙10−3=1447 Вт = 1,45 кВт;

Nν=1,450,196=7,38 кВт.

Результаты пересчета для всех режимов приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнительная характеристика ЦН при различных значениях вязкости

| Режим | 0,6Q0 | 0,8Q0 | Q0 | 1,2Q0 | 1,4Q0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода, ν = 1·10-6 м2/с |  |  |  |  |  |
| Qв, м3/сут | 27,6 | 36,8 | 46,0 | 55,2 | 64,4 |
| Qв, м3/с·10-3 | 0,319 | 0,426 | 0,532 | 0,639 | 0,745 |
| Hв, м | 510 | 480 | 435 | 380 | 310 |
| Nв, кВт | 5,40 | 5,75 | 6,15 | 6,80 | 7,70 |
| ηв, % | 29,5 | 35,0 | 37,0 | 35,0 | 29,5 |
| Пересчетные коэффициенты |  |  |  |  |  |
| Re | 4575 |  |  |  |  |
| KQ | 0,84 |  |  |  |  |
| KH | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,87 | 0,83 |
| Kη | 0,53 |  |  |  |  |
| Вязкая жидкость, ν = 20,5·10-6 м2/с, ρ = 842,5 кг/м3 |  |  |  |  |  |
| Qν, м3/сут | 23,2 | 30,9 | 38,6 | 46,4 | 54,1 |
| Qν, м3/с·10-3 | 0,268 | 0,358 | 0,447 | 0,537 | 0,626 |
| Hν, м | 479 | 442 | 392 | 331 | 257 |
| Nпν, кВт | 1,06 | 1,31 | 1,45 | 1,47 | 1,33 |
| Nν, кВт | 6,80 | 7,04 | 7,38 | 7,91 | 8,52 |
| ην, % | 15,6 | 18,6 | 19,6 | 18,6 | 15,6 |

По данным таблицы 2 построены характеристики насоса на воде и на вязкой жидкости (рисунок 4).

Рисунок 4 – Характеристики насоса на воде и на вязкой жидкости

На вязкой жидкости подача насоса уменьшилась на 16 %. Напор снизился на 6–17 %, больше всего на больших подачах (при 1,4Q0 с 310 до 257 м), поэтому кривая H(Q) стала круче. Максимальный КПД упал с 37 до 19,6 %, почти в два раза, а оптимальная подача сместилась с 46 до 38,6 м3/сут.

Потребляемая мощность в оптимальном режиме выросла с 6,15 до 7,38 кВт (на 20 %), хотя полезная мощность стала меньше: 1,45 кВт против 2,27 кВт на воде. Это объясняется тем, что в вязкой жидкости сильно возрастают потери на трение.

# ВЫВОДЫ

1. При уменьшении частоты вращения вала с 2910 до 2602 об/мин характеристика насоса смещается в сторону меньших подач и напоров. Напор при нулевой подаче снизился на 20 %, мощность в оптимальном режиме на 28,5 %, а КПД остался прежним (около 37 %).

2. При перекачке жидкости вязкостью 20,5·10-6 м2/с КПД насоса снизился с 37 до 19,6 %, подача уменьшилась на 16 %, а потребляемая мощность выросла на 20 %. Поэтому при работе насоса на вязкой нефти двигатель нужно подбирать с запасом по мощности.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Касьянов В.М. Гидромашины и компрессоры: учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1972.

2. Касьянов В.М., Кривенков С.В., Ходырев А.И., Чернобыльский А.Г. Гидромашины и компрессоры: конспект лекций. Тетрадь I. Гидромашины. Основы теории. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

3. Пересчет характеристики центробежного насоса: методические указания к домашней работе №1. – М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.